Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0001 1            SPATII VERZI, ARBORI,ARBUSTI,

GRADENE, JARDINIERE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC008 SPATII VERZI, ARBORI,ARBUSTI,

GRADENE,JARDINIERE

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSH09A1         100 MP.       2.500

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

002  TSC02D1         100 MC.       0.200

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.

2

003   CB02A1         MP.          65.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

004   CA02F1         M.C.         21.000

TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU

BAZINE SUPRATERANE

004 2100914          M.C.         21.168

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

005  TRA06A10        TONA         53.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

006   CZ0302D1       KG         1275.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

007   CC01C1         KG         1275.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN

FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU

DIST DIN MASE PLASTICE

CCC008 pag    2

=================================================================

008   CA01A1         M.C.          5.400

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

008 2100914          M.C.          5.443

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

009  TRA06A10        TONA         13.610

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

010   YC01RON        LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

CAPITEL STALP POARTA

011   CZ0302D1       KG          765.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

012   CC01C1         KG          765.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN

FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU

DIST DIN MASE PLASTICE

013   CA01A1         M.C.          5.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

013 2100914          M.C.          5.040

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

014  TRA06A10        TONA         12.600

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

015   CL18A#         KG          465.000

Confectii metalice diverse din profile

laminate,tabla, tabla striata,otel

beton, tevi pt sustineri sau acoperiri,

inglobate total s

015 5900696          KG            2.325

ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00

MM INV R 1.2

CCC008 pag    3

=================================================================

015 3272832          M            24.000

TEAVA PATRATA 100X100X3 MM

015 3272831          M            12.000

TEAVA RECTANGULARA 100X50X3MM 6M

015 3272694          M            34.000

TEAVA RECTANGULARA 6M 50X30X3

015 7399999          LEI.       1550.000

MATERIAL MARUNT.

016   CN19A#         MP.          60.000

Vopsitorii aplicate pe tamplarie lemn,cu

un strat de grund de impregnare si doua

straturi de vopsea pe baza de rasini

alchidice in

016 6100979          KG           12.000

GRUND ALCHID ALB G 105-1

017   CL18A#         KG          820.000

Confectii metalice diverse din profile

laminate,tabla, tabla striata,otel

beton, tevi pt sustineri sau acoperiri,

inglobate total s

017 5900696          KG            4.100

ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00

MM INV R 1.2

017 3272832          M            40.000

TEAVA PATRATA 100X100X3 MM

017 3272831          M            24.000

TEAVA RECTANGULARA 100X50X3MM 6M

017 3272694          M            60.000

TEAVA RECTANGULARA 6M 50X30X3

CCC008 pag    4

=================================================================

017 7399999          LEI.       2550.000

MATERIAL MARUNT.

018   CN19A#         MP.          25.000

Vopsitorii aplicate pe tamplarie lemn,cu

un strat de grund de impregnare si doua

straturi de vopsea pe baza de rasini

alchidice in

018 6100979          KG            5.000

GRUND ALCHID ALB G 105-1

019   CL18A#         KG          935.000

Confectii metalice diverse din profile

laminate,tabla, tabla striata,otel

beton, tevi pt sustineri sau acoperiri,

inglobate total s

019 5900696          KG            4.675

ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00

MM INV R 1.2

019 3272832          M            64.000

TEAVA PATRATA 100X100X3 MM

019 3272833          M            60.000

TEAVA RECTANGULARA 6M 80X40X3

019 7399999          LEI.       1780.000

MATERIAL MARUNT.

020   CN19A#         MP.          15.000

Vopsitorii aplicate pe tamplarie lemn,cu

un strat de grund de impregnare si doua

straturi de vopsea pe baza de rasini

alchidice in

020 6100979          KG            3.000

GRUND ALCHID ALB G 105-1

021 RPCO49B#    [ 1] M            10.000

(asim) MONTAT JARDINIERE LEMN

CCC008 pag    5

=================================================================

022  TSH13B1         TONA          0.050

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,

DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU

CONCENTRATIE 33% AZOT *

023  TSH24A1         BUC.         20.000

PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

023 7122228          BUC.         10.000

THUJA

023 7122229          BUC.          5.000

IENUPAR

023 7122231          BUC.          3.000

ARTAR

023 7122232          BUC.          2.000

TEI

024  TSH26A1         M            28.000

PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI,

PE UN RIND

024 7202920          BUC.        100.000

PUIETI ARBUST.FOIOS.AMORPHA LFRUTICOSA

CAL.1 H=100CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

CCC008 pag    6

=================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER

CCC018 pag    7

=================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0002 2            ALEI PIETONALE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC018 ALEI PIETONALE SI PARCARI

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSA01B1         M.C.         10.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

002   CA01B1         M.C.         12.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

002 2100914          M.C.         12.096

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

003  TRA06A10        TONA         30.240

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

004   DA06A2         M.C.         12.000

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

005  TRA02A10        TONA         18.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

006   CG11A1    [10] MP.         200.000

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS

CULOARE ASEZATE SIM

006 7000803          MP.         206.000

GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR

Cheltuieli directe din articole:

CCC018 pag    8

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER

CCC028 pag    9

=================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0003 3            SISTEM ILUMINAT PARC

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC028 SISTEM ILUMINAT PARC

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   CA02A1         M.C.          3.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE

CU VOLUM <3MC

001 2100914          M.C.          3.024

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

002  TRA06A10        TONA          7.560

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

003  W2A16A#         BUC.          6.000

Stalp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua in

fundatie turnata stalp de 5m

003 6325899          BUC.          6.000

STALP ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC

COMPLET ECHIPAT

004   EG08B1         M            60.000

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.

PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM

MONT.IN TEREN TARE *

005  TSA12C2         M.C.          3.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

CCC028 pag   10

=================================================================

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER

CCC038 pag   11

=================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0004 4            SISTEM IRIGATII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC038 SISTEM IRIGATII

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSC02D1         100 MC.       0.500

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.

2

002  TSD01C1         M.C.         45.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

003  TSD05A1         100 MC.       0.450

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.NECOE

004  ACE08A1         M.C.          5.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

005  00601B03        M           115.000

PREGATIREA PT.IMBINARE TUBURI DIN PEHD

CU D=90MM IN COLACI L=50M SI POZ.IN

PAMANT DUPA IMBINARE

006  00601B01   [ 1] M            35.000

PREGATIREA PT.IMBINARE TUBURI DIN PEHD

CU D<63MM INCL IN COLACI L=50M SI POZ.IN

PAMANT DUPA IMBIN

007  ACE01A1         BUC.          1.000

HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65

MM

008  ACE13F1    [ 1] BUC.          8.000

(asim) HIDRANT IRIGATII DN32

CCC038 pag   12

=================================================================

009  ACA26A+    [ 5] BUC.          8.000

Montare piesa bransare intarita din PEHD

-VALROM 90/32

010   SB09A#         BUC.          2.000

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA

DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB

GRN CAUCDN=32MM

010 6704217          BUC.          2.000

CURBA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC) CANAL,

IMBIN SUDURA D=32 MM

011  ACE118A1+       BUC.          1.000

CAMIN APOMETRU GATA ECHIPAT

011 4270891          BUC.          1.000

CAMIN PENTRU APOMETRU DIN PEHD DN800MM

COMPLET ECHIPAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER

CCC058 pag   13

=================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0005 5            POARTA ACCES

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC058 POARTA ACCES

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   YC01RON        LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

POARTA ACCES FIER FORJAT - 3BUC

002  TSA12B1         M.C.          3.000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI

003   CA01A1         M.C.          3.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

003 2100914          M.C.          3.024

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

004  TRA06A10        TONA          7.600

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

CCC058 pag   14

=================================================================

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER

CCC068 pag   15

=================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

UAT LUMINA

Obiectivul:  0670 000000670    AMENAJARE CURTE CASA CASATORII

LOR

Obiectul:    0006 6            PARCARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CCC068 PARCARE

Categoria de lucrari: 0650

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSA01D1         M.C.         10.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.F.TARE

003   DA12A1         M.C.         50.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI

INNOROIRE

004  TRA01A10        TONA        125.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

005   DB14B1         TONA        120.000

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA

CALD CU ASTERN MECANICA

005 3200183          TONA        120.000

Mixtura asfaltica de baza AB31,5

006  TRA01A10        TONA        120.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

007   DB13B1         TONA         48.000

STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS

EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

007 2001834          TONA         48.000

MIXTURA ASFALTICA BAD 22.4

CCC068 pag   16

=================================================================

008  TRA01A10        TONA         48.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

009   DB16H1         MP.         500.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

009 3270239          TONA         48.000

MIXTURA ASFALTICA BA 16/PRODUSE

BALASTIERE

010  TRA01A10        TONA         48.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

011   DE11A1         M           110.000

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE

FUND BETON 10 X 20 C

011 2100912          M.C.          2.200

BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

012  TRA06A10        TONA          5.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

STAN CATALIN PFA

DEVIZIER